Principio del formulario

| 1; ¿Cuál es la frecuencia de una onda alterna senoidal, si cambia de signo cada 0,01 segundos?. |
| --- |
| a); 50Hz. b); 100Hz. c); 0,01Hz. d); Ninguna es correcta.. |  |
| Use doble click para deseleccionar y dejarla vacia |  |

| 2; Calcular la potencia aparente de una instalación en la que tenemos conectados un motor de 1CV con un factor de potencia de 0,7, 10 lámparas fluorescentes de 58W y un factor de potencia de 0,9 y un radiador de 500W.. |
| --- |
| a); 2847,77VA. b); 2088,64VA. c); 1816VA. d); 1031,77VA. |  |
| Use doble click para deseleccionar y dejarla vacia |  |

| 3; ¿A qué se le denomina frecuencia?. |
| --- |
| a); Es el número de veces que se repite la onda senoidal en un periodo.. b); Es el número de veces que se repite la onda senoidal en un segundo.. c); Es el tiempo que tarda en completar un ciclo.. d); Es el número de ciclos en cada periodo.. |  |
| Use doble click para deseleccionar y dejarla vacia |  |

| 4; Calcular el valor de la potencia aparente después de mejorar el factor de potencia de un motor de de 2CV de 0,7 a 0,9 conectado a una red de 230V 50Hz. |
| --- |
| a); 712,92VAr. b); 1501,74VAr. c); 1635,55VA. d); 2102,86VA. |  |
| Use doble click para deseleccionar y dejarla vacia |  |

| 5; Calcular el valor de la capacidad del condensador necesario para elevar el factor de potencia de la siguiente instalación, conectada a una red de 230V, 50Hz, en la que tenemos conectados un motor de 1CV con un factor de potencia de 0,7, 10 lámparas fluorescentes de 58W y un factor de potencia de 0,9 y un radiador de 500W hasta 0,95.. |
| --- |
| a); 62µF. b); 36µF. c); 26µF. d); 18µF. |  |
| Use doble click para deseleccionar y dejarla vacia |  |

| 6; ¿Qué es una corriente aperiódica y asimétrica?. |
| --- |
| a); Una corriente es aperiódica cuando los tiempos de permanencia son distintos y asimétrica cuando la onda senoidal no tiene el mismo valor en sus semiondas. b); Una corriente es asimétrica cuando los tiempos de permanencia son distintos y aperiódica cuando la onda senoidal no tiene el mismo valor en sus semiondas.. c); Si una onda es aperiodica no puede ser asimétrica pero si es asimétrica si puede ser aperiódica. d); No existe ese tipo de corriente. |  |
| Use doble click para deseleccionar y dejarla vacia |  |

| 7; La impedancia de un circuito R-L paralelo formado por una resistencia de 10Ω y una bobina de 0,02 H es (en caso de que la frecuencia sea de 50 Hz):. |
| --- |
| a); 6,28 Ω. b); 11,81 Ω. c); 5,32 Ω. d); 10,02 Ω. |  |
| Use doble click para deseleccionar y dejarla vacia |  |

| 8; El valor eficaz de una corriente es:. |
| --- |
| a); Es el 45% del valor máximo.. b); Es el 70% del valor pico a pico.. c); Es el valor medido con el polímetro. d); Es el 78 % del valor máximo. |  |
| Use doble click para deseleccionar y dejarla vacia |  |

| 9; En un circuito L la corriente sufre un...con respecto a la tensión:. |
| --- |
| a); Shock. b); Retraso. c); Adelanto. d); Fuerza electromotriz. |  |
| Use doble click para deseleccionar y dejarla vacia |  |

| 10; Calcular el valor de la capacidad que debemos colocar a un motor de 2CV para mejorar su factor de potencia de 0,7 a 0,9 conectado a una red de 230V 50Hz.. |
| --- |
| a); 0,47µF. b); 4,7µF. c); 47µF. d); 470µF. |  |
| Use doble click para deseleccionar y dejarla vacia |  |

Final del formulario